11주차 결과보고서

전공: 컴퓨터공학과          학년: 3학년              학번: 20211547            이름: 신지원

1.

- NAND

Nand 를 사용한 RS filp flop 을 구현하기 위하여 ~(~(s&clk) & nq) 와 ~(~(r&clk) & q) 로 표현하였다. r,s,clk(클락) 3개를 input 으로 입력받으며 output 은 q와 그의 보수 nq 이다. 그에 따른 결과는 서로가 보수 관계여야 한다.

Inv_tb 파일에서 clk 을 어떻게 설정해주냐에 따라 simulation 의 모양이 바뀔 수 있다. Flipflop은 clk 의 값이 0에서 1로 상승할 때 output 이 반영되기 때문이다.

Clk 에 들어올 때마다 신호의 변화가 적용된다. S가 0이고, R이 0일 때는 q의 변화가 없으며  (0,1) 일 때 Reset 된다. (1,1) 일 때는 제외하기 때문에 고려하지 않고 봤을 때, q와 nq는 보수관계를 취한다. 정확한 상태는 아래의 상태 테이블을 따른다.

| S | R | Q* | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Q | No change |
| 0 | 1 | 0 | Reset |
| 1 | 0 | 1 | Set |
| 1 | 1 | - | Not allowed |

- NOR

Nor 를 사용한 rs filp flop 을 구현하기 위하여 ~( r&clk | nq) 와 ~( s&clk | q) 로 표현하였다. r,s,clk(클락) 3개를 input 으로 입력받으며 output 은 q와 그의 보수 nq 이다. 따라서 결과값둘은 서로가 보수 관계여야 한다.

Inv_tb 파일에서 clk 을 어떻게 설정해주냐에 따라 simulation 의 모양이 바뀔 수 있다. Flipflop은 clk 의 값이 0에서 1로 상승할 때 output 이 반영되기 때문이다.

q와 nq의 값이 보수임이 보인다. r와 s가 모두 1일 땐, not allowed 이기 때문에 값을 신경쓰지 않는다. Clk 에 1의 신호가 가해졌을 때만 output이 나타나는 것을 볼 수 있다. 아래는 Simulation에 따른 결과를 표로 나타내었다.

| S | R | Q* | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Q | No change |
| 0 | 1 | 0 | Reset |
| 1 | 0 | 1 | Set |
| 1 | 1 | - | Not allowed |

2.

D 플립플롭은 2개의 and gate와 2개의 nor gate, 1개의 not gate 로 이루어진다. 따라서 ~(~(d&clk) & nq) 와 ~(~(~d&clk) & q) 의 코드를 구현하였다. 여기서 input 은 d와 clk 2개 뿐이다. output 은 q와 그의 보수 nq 이다. 따라서 결과값둘은 서로가 보수 관계여야 한다.

Inv_tb 파일에서 clk 을 어떻게 설정해주냐에 따라 simulation 의 모양이 바뀔 수 있다. Flipflop은 clk 의 값이 0에서 1로 상승할 때 output 이 반영되기 때문이다.

Simulation 에서는 q와 nq의 값이 보수임이 보인다. 또한 output q의 값은 d의 값과 같다. Clk 에 1의 신호가 가해졌을 때만 output이 나타나는 것을 볼 수 있다. 아래는 Simulation에 따른 결과를 표로 나타내었다.

| D | Q* | Comment |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Clear |
| 1 | 1 | Set |

3.

nand와 nor 로 구현된 RS flipflop 과 d flip flop 을 구현하였다. 시뮬레이션 결과와 이론값이 동일한 것을 확인하였고, 이를 FPGA에 프로그래밍 하면서 작성한 코드가 정상적으로 동작되는 것을 확인하였다.

4.

실습에서 다루지 않은 T flipflop의 상태표다. T flip flop은 input 을 t와 clk로 두 개다. Output 은 다른 flip flop과 마찬가지로 q, nq 두 가지를 갖는다. 마찬가지로 두 output은 보수 관계다.

| T | Q* | Comment |
| --- | --- | --- |
| 0 | Q | No change |
| 1 | Q’ | Complement |

| Q | Q* | T |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |